HSRP'da o‘rganadigan asosiy narsalar

- Active Router

- Standby Router

- Virtual IP

- Priority

- Preemption

- Router ishlamay qolganda failover

- show standby orqali tekshirish

- Troubleshooting

Enterprise Networking — HSRP

Avval nazariyani yaxshi tushunib olamiz, keyin Packet Tracer'da kichik lab qilamiz.

HSRP nima?

HSRP — Hot Standby Router Protocol.

Uning asosiy vazifasi:

Bitta LAN uchun gateway'ni ikkita router orqali zaxiralash.

Oddiy tarmoqda:

PC ─── Switch ─── R1

│

Gateway

Agar R1 ishlamay qolsa:

PC ─── Switch ─── ❌ R1

PC boshqa gateway'ga o'ta olmaydi.

HSRP bilan:

┌── R1

PC ─── Switch ───┤

└── R2

R1 va R2 birgalikda bitta virtual gateway yaratadi.

Masalan:

R1 = 192.168.10.2

R2 = 192.168.10.3

HSRP Virtual IP = 192.168.10.1

PC'ga:

Default Gateway = 192.168.10.1

beramiz.

PC R1 yoki R2 qaysi biri active ekanini bilmaydi. U faqat 192.168.10.1 gateway'dan foydalanadi.

Active va Standby

HSRP'da ikkita asosiy rol bor.

Active Router

Trafikni haqiqiy gateway sifatida qabul qiladi.

PC

│

▼

Virtual IP

│

▼

R1 — ACTIVE

Standby Router

Kutib turadi.

R2 — STANDBY

Agar Active R1 ishlamay qolsa:

R1 ❌

│

▼

R2 → ACTIVE

PC uchun esa hech narsa o'zgarmaydi.

Gateway hali ham:

192.168.10.1

bo‘lib qoladi.

Eng muhim tushuncha

HSRP'da Virtual IP juda muhim.

Masalan:

| Qurilma | IP |
| --- | --- |
| R1 | 192.168.10.2 |
| R2 | 192.168.10.3 |
| HSRP Virtual IP | 192.168.10.1 |
| PC Gateway | 192.168.10.1 |

PC hech qachon:

Gateway = 192.168.10.2

deb R1'ga qattiq bog‘lanmaydi.

U:

Gateway = 192.168.10.1

deydi.

Shuning uchun R1 ishlamasa, R2 shu virtual gateway'ni o‘z zimmasiga oladi.

Priority nima?

HSRP routerlardan qaysi biri Active bo‘lishini tanlash uchun priority ishlatadi.

Masalan:

R1 priority = 110

R2 priority = 100

R1 yuqori priority'ga ega, shuning uchun Active bo‘ladi.

R1 → 110 → ACTIVE

R2 → 100 → STANDBY

Default priority odatda:

100

Preemption nima?

Bu ham juda muhim.

Tasavvur qiling:

R1 = 110

R2 = 100

R1 Active.

Keyin R1 o‘chdi:

R1 ❌

R2 → ACTIVE

Keyinchalik R1 yana ishga tushdi.

Agar preempt sozlangan bo‘lsa:

R1 → ACTIVE

R2 → STANDBY

ya'ni yuqori priority'li R1 yana Active rolini qaytarib oladi.

Bu real enterprise tarmoqlarda muhim.

Bugungi kichik lab

Biz quyidagicha quramiz:

┌── R1

│

PC ── Switch ┤

│

└── R2

IP reja:

LAN: 192.168.10.0/24

R1 physical IP: 192.168.10.2

R2 physical IP: 192.168.10.3

HSRP Virtual IP: 192.168.10.1

PC:

IP: 192.168.10.10

Gateway: 192.168.10.1

Keyin:

- R1'ni Active qilamiz.

- R2'ni Standby qilamiz.

- PC'dan ping qilamiz.

- R1'ni o‘chiramiz.

- R2 Active bo‘lganini ko‘ramiz.

- PC trafikining davom etishini tekshiramiz.

Bu orqali HSRP'ni faqat buyruq sifatida emas, real failover mexanizmi sifatida tushunib olasiz.

Hozircha konfiguratsiyaga o'tmaymiz.

1-qadam: Packet Tracer'da yangi kichik lab oching va joylashtiring:

- 2 ta Router — R1 va R2

- 1 ta 2960 Switch

- 1 ta PC

Ularni quyidagicha ulang:

PC ── Switch ── R1

│

└──── R2

IP reja

| Qurilma | Interfeys | IP |
| --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.2/24 |
| R2 | G0/0 | 192.168.10.3/24 |
| HSRP Virtual IP | — | 192.168.10.1 |
| PC | — | 192.168.10.10/24 |
| PC Gateway | — | 192.168.10.1 |

G0/1 hozircha ishlatilmaydi.

1. R1'ni sozlaymiz

R1:

Router# configure terminal

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

Router(config)# end

Keyin tekshiring:

Router# show ip interface brief

G0/0 quyidagicha chiqishi kerak:

GigabitEthernet0/0   192.168.10.2   YES manual   up   up

2. R2 — LAN interfeysi

R2:

Router# configure terminal

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)# ip address 192.168.10.3 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

Router(config)# end

Keyin:

Router# show ip interface brief

R2'da:

GigabitEthernet0/0   192.168.10.3   YES manual   up   up

bo‘lishi kerak.

PC IP addressing

PC → Desktop → IP Configuration

Quyidagilarni kiriting:

IP Address:       192.168.10.10

Subnet Mask:      255.255.255.0

Default Gateway:  192.168.10.1

PC IP addressing

PC → Desktop → IP Configuration

Quyidagilarni kiriting:

IP Address:       192.168.10.10

Subnet Mask:      255.255.255.0

Default Gateway:  192.168.10.1

Bu yerda 192.168.10.1 hali hech qaysi router interfeysining fizik IP'si emas.

Bu HSRP Virtual IP bo‘ladi.

Ya'ni keyin:

R1 = 192.168.10.2

R2 = 192.168.10.3

VIP = 192.168.10.1

PC esa faqat:

Gateway = 192.168.10.1

dan foydalanadi.

Hozir HSRP'ni hali sozlamaymiz.

PC'ga IP'larni kiritib bo‘lgach, PC Command Promptdan:

ping 192.168.10.2

keyin:

ping 192.168.10.3

qiling.

R1'ni HSRP Active qilamiz

R1'da:

Router# configure terminal

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)# standby 1 ip 192.168.10.1

Router(config-if)# standby 1 priority 110

Router(config-if)# standby 1 preempt

Router(config-if)# end

Bu yerda:

- standby 1 → HSRP group 1

- ip 192.168.10.1 → Virtual IP

- priority 110 → R1'ni R2'dan ustun qilamiz

- preempt → R1 qayta ishga tushsa, yuqori priority sabab Active rolini qaytarishi mumkin

Tekshirish

Router# show standby

R1'ning natijasida:

State is Active

va:

Virtual IP address is 192.168.10.1

ga o‘xshash ma'lumotlarni ko‘rishimiz kerak

R2'ni Standby qilamiz

R2:

Router# configure terminal

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)# standby 1 ip 192.168.10.1

Router(config-if)# standby 1 priority 100

Router(config-if)# end

R2'da preemptni hozir qo‘shmaymiz — keyingi failover qismida uning vazifasini alohida ko‘ramiz.

Keyin:

Router# show standby

R2'da State is Standby chiqishi kerak.

Bundan tashqari R2:

Active router is 192.168.10.2

ga o‘xshash ma'lumot ko‘rsatishi kerak.

R2 natijasi aynan kutganimizdek:

State is Standby

Active router is 192.168.10.2

Standby router is local

Priority 100

Virtual IP address is 192.168.10.1

Demak hozirgi holat:

┌── R1

│   192.168.10.2

│   ACTIVE

PC ── Switch ────┤

│   Virtual IP

│   192.168.10.1

│

└── R2

192.168.10.3

STANDBY

PC esa:

Gateway = 192.168.10.1

dan foydalanmoqda.

Endi eng muhim qism — Failover

HSRP'ning maqsadi shunchaki Active/Standby ko‘rsatish emas. Active router ishlamay qolsa, Standby router trafikni o‘z zimmasiga olishini amalda tekshiramiz.

6-qadam — R1'ni vaqtincha o‘chiramiz

R1'da:

Router# configure terminal

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)# shutdown

Hozircha R1'ni qayta yoqmang.

Taxminan bir necha soniya kuting.

Keyin R2da:

Router# show standby

Natijada:

State is Active

bo‘lishi kerak.

Shuningdek:

Active router is local

ko‘rinishi kerak.